ARMADORA DE BOLSAS ROTATIVA GT-450J

- Alimentación por bobina

- Alta velocidad

- Completamente automática

La máquina armadora de bolsas GT-450J con alimentación a bobina, es adecuada para la producción de bolsas en masa.

Esta máquina, es una gran combinación de sus partes mecánica, eléctrica, neumática. La misma puede encolar, armar el tubo, cortar, marcar, doblar y pegar la base, sacar las bolsas terminadas de una sola vez y todo controlado por la computadora central el fondo de la bolsa se realiza

| Especificaciones | GT-450J |
| --- | --- |
| Ancho de papel | 1230-600 mm |
| Lago de bolsa de salida | 270-470 mm |
| Ancho de bolsa de salida | 260-430 mm |
| Ancho de fondo de bolsa | 80-150 mm |
| Peso de papel de base | 90-180 g/m2 |
| Diámetro máximo de bobina | 1200 Ø mm |
| Diámetro interior de bobina base | 76 Ø mm |
| Velocidad máxima | 90-150 unidades por minuto |
| Potencia total | 18.5 Kw |
| Peso | 8 Toneladas |
| Dimensiones | 11900 (largo) x 2500 (ancho) x 1900 (alto) mm |

Algunas imágenes

Alimentación a bobina                                    Encolado                                           Doblado de tubo

Corte de papel                                Marcado de fondo                               Apertura de fondo

Encolado de fondo                                                   Sellado de fondo

Diagrama de bolsa de papel (90-180 g)

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamaño máximo | 150 | 430 | 470 |
| Tamaño mínimo | 80 | 260 | 270 |