IMPRESORA GRAFIN GP247 / GP256

Su desarrollado sistema de tinta con tres cilindros dadores a chapa en cada unos de los cuerpos impresores y su exclusivo sistema de doble sapo de registro por tracción le otorgan una excelente calidad de impresión y un inmejorable registro, y la convierten un equipo optimo para impresiones comerciales y con un destacado rendimiento para impresión de fotocromía.

Su sólida construcción y la calidad de sus materiales, le otorgan confiabilidad total, lo que asegura una excelente rentabilidad a su inversión a través del tiempo.

Su sólida construcción y la calidad de sus  materiales, le otorgan confiabilidad total asegurándole una excelente rentabilidad a su inversión a través del tiempo.

Características Técnicas

##### Introducción del papel

- Sistema de introducción de papel por succión, sistema de pone hojas universal, hoja por hoja.

- Barra de 12 Chupadores standard.

- Bomba de aire centrífuga, motor de ½ hp.

- Trampa de hojas dobles.

- Movimiento del papel por medio de cintas transportadoras.

- Doble juego de ruedas transportadoras de papel.

##### Sistema de ingreso al cuerpo impresor

- Registro lateral por medio de sapo de tracción, doble juego de sapos derecho e izquierdo. Cuenta con ajuste mecánico grueso y fino.

Introducción de la hoja al cabezal por sistema de pisón

##### Sistema de humectación Molleton.

- Sistema de Humectación por molletones de 4 cilindros, independiente del sistema de entintado de los cuales 2 apoyan a chapa en ambos cuerpos impresores.

Sistema de Tinta

- Entintado bien desarrollado: 14 cilindros, con 3 cilindros dadores de tinta a chapa de diferente diámetro, los que le aseguran una excelente calidad de impresión con un excelente rendimiento en papeles tipo ilustración

Registro de imagen

- Registro milimétrico de cabeza de impresión por medio del movimiento de una perilla en ambos cuerpos impresores.

- Registro lateral del segundo cuerpo por medio de una perilla ajustable en funcionamiento.

Mordaza de chapas.

- Sistema de mordaza rápida sin tornillos en ambos cuerpos impresores.

- Salida de hojas.

- Salida a cadena.

- Spray de polvo.

- Barra anti-estática

- Materiales a imprimir.

- Papel gramajes de papel, de 45 a 250 gramos.

Velocidad

- Variador electrónico. Con punteo

##### Dimensiones GP247

- Tamaño de papel: 470 x 365 mm. Área de impresión 345 x 450 mm

- Tamaño GP247: 2,60 m (largo), 0,90 m (ancho), 1,50 m (alto)

- Peso: 900 kg.

##### Dimensiones GP256

- Tamaño de papel: 560 x 400 mm. Área de impresión 550 x 375 mm

- Tamaño GP256: 2,60 m (largo) x 1.10 m (ancho) x 1,50 m (alto)

- Peso: 900 kg.