LAMINADORA GRAFIN TECNOLAM 64

LAMINADORA GRAFIN TECNOLAM 64

- Pantalla digital para cada carácter

- Sistema anti curv, permite evitar que el papel se doble.

- Protección automática para alimentación de papel discontinua

ESPECIFICACIONES

| LAMINADORA GRAFIN TECNOLAM 64 |  |
| --- | --- |
| Largo máximo de rollo de lámina OPP | 1000m |
| Ancho máximo de rollo de lámina OPP | 440mm |
| Grosor máximo de lámina | 25 Mic ~ 32 Mic |
| Núcleo del rollo de la lámina | Ø 75mm |
| Dimensiones máximas del exterior de rollo de lámina | Ø 220mm |
| Área máxima de impresión | 450 x 640mm |
| Área mínima de impresión | 200 x 300mm |
| Rango de velocidad | 1 ~ 7m/min |
| Rango de temperatura | 80 ~ 130 ºC |
| Tiempo de precalentamiento | 15 ~ 20 min |
| Altura de elevación de rodillo | 6mm |
| Voltaje de entrada nominal | 220 V / 50 Hz |
| Potencia de entrada nominal | 2200 W |
| Corriente de entrada | 9.6 A |
| Peso de la máquina | 190 Kg |
| Peso del soporte | 90 Kg |